| From | To | Result of ping | Packets in DIST3-PC7 link |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.10.1.3 | Funcionou | Arp Request |
| PC1 | 192.10.1.10 | Não funciona | Três broadcasts sem resposta(3 tentativas de Arp Request) |
| PC1 | 192.20.1.2 | Não funciona | Três broadcasts sem resposta(3 tentativas de Arp Request) para tentar desobrir o Mac adress do default gateway |
| PC2 | 192.20.1.2 | Funciona | Arp Request |
| PC2 | 192.30.1.1 | Não funciona | Três broadcasts sem resposta(3 tentativas de Arp Request) para tentar desobrir o Mac adress do default gateway |
| PC2 | 192.40.1.1 | Não funciona | Três broadcasts sem resposta(3 tentativas de Arp Request) para tentar desobrir o Mac adress do default gateway |

| From | To | Result of ping | Packets in DIST3-PC7 link | Packets in CORE1-DIST3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.10.1.3 | Funcionou | Nada porque manda o arp para a vlan10, não para a vlan40 | Arp Request, arp reply, pings tyodos |
| PC1 | 192.10.1.10 | Não funciona | Nada porque esta na vlan40, não chega lá nada | Três broadcasts sem resposta(3 tentativas de Arp Request) para tentar desobrir o Mac adress do default gateway |
| PC1 | 192.20.1.2 | Não funciona | Nada porque esta na vlan40, não chega lá nada | Três broadcasts sem resposta(3 tentativas de Arp Request) para tentar desobrir o Mac adress do default gateway |
| PC2 | 192.20.1.2 | Funciona | Nada porque esta na vlan40, não chega lá nada | 1º arp request |
| PC2 | 192.30.1.1 | Não funciona | Nada porque é uma vlan onde não está a acontecer a atividade | Três broadcasts sem resposta(3 tentativas de Arp Request) para tentar desobrir o Mac adress do default gateway |
| PC2 | 192.40.1.1 | Não funciona | Nada porque é uma vlan onde não está a acontecer a atividade | Três broadcasts sem resposta(3 tentativas de Arp Request) para tentar desobrir o Mac adress do default gateway |

CORE1(config)# ip routing – é preciso pq n é um router