CONFIGURAÇOES

vlan database

vlan 10

vlan 20

vlan 30

vlan 40

vlan50

exit

configure terminal

ip routing(em tds os ESW)

interface f1/0

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface f1/1

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface f1/15

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,20,50,1002-1005

interface vlan10

no shutdown

no autostate(em alguns computadores configuramos a vlan

e ela fica down, este comando serve para que

mesmo que a vlan nao tenha atividade ela fica sempre up)

ip address 192.10.1.10 255.255.255.0

interface vlan20

no shutdown

no autostate

ip address 192.20.1.10 255.255.255.0

interface vlan50

no shutdown

no autostate

ip address 192.1.1.10 255.255.255.0

end

write

ESW2

vlan database

vlan 10

vlan 20

vlan 30

vlan 40

vlan50

exit

configure terminal

ip routing(em tds os ESW)

interface f1/0

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface f1/1

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface f1/2

switchport mode access

switchport access vlan 30

interface f1/15

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,20,50,1002-1005

interface vlan10

no shutdown

no autostate

ip address 192.10.1.20 255.255.255.0

interface vlan20

no shutdown

no autostate

ip address 192.20.1.20 255.255.255.0

interface vlan30

no shutdown

no autostate

ip address 192.30.1.20 255.255.255.0

interface vlan50

no shutdown

no autostate

ip address 192.1.1.20 255.255.255.0

end

write

ESW3

vlan database

vlan 10

vlan 20

vlan 30

vlan 40

vlan50

exit

configure terminal

ip routing(em tds os ESW)

interface f1/0

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface f1/1

switchport mode access

switchport access vlan 40

interface f1/15

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,50,1002-1005

interface vlan10

no shutdown

no autostate(em alguns computadores configuramos a vlan

e ela fica down, este comando serve para que

mesmo que a vlan nao tenha atividade ela fica sempre up)

ip address 192.10.1.10 255.255.255.0

interface vlan40

no shutdown

no autostate

ip address 192.40.1.30 255.255.255.0

interface vlan50

no shutdown

no autostate

ip address 192.1.1.30 255.255.255.0

end

write

ESW4

vlan database

vlan 10

vlan 20

vlan 30

vlan 40

vlan50

exit

configure terminal

ip routing(em tds os ESW)

interface range f1/0-1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,20,50,1002-1005

interface range f1/2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,20,50,1002-100

interface vlan10

no shutdown

no autostate

ip address 192.10.1.10 255.255.255.0

interface vlan20

no shutdown

no autostate

ip address 192.20.1.10 255.255.255.0

interface vlan50

no shutdown

no autostate

ip address 192.1.1.40 255.255.255.0

end

write

ESW1

configure terminal

ip route 192.30.1.0 255.255.255.0 192.1.1.20

ip route 192.30.1.0 255.255.255.0 192.1.1.30

end

write

ESW2

configure terminal

ip route 192.40.1.0 255.255.255.0 192.1.1.30

end

write

ESW3

configure terminal

ip route 192.30.1.0 255.255.255.0 192.1.1.20

ip route 192.20.1.0 255.255.255.0 192.1.1.40(192.1.1.40 é o ESW1, dps ele decide para onde vai, pode ir para o ESW2 ou para o ESW3)

end

write

ESW4

configure terminal

ip route 192.30.1.0 255.255.255.0 192.1.1.20

ip route 192.30.1.0 255.255.255.0 192.1.1.30

end

write

ESW1

Como o ESW1 funciona so como switch, o gateway do PC1 é o CORE, logo ele envia os pings para o CORE para dps descobrir o seu default gateway e dps envia do CORE patra o PC respetivo. enviado para o PC que é suposto.

A VLAN 30 e 40 são locais, logo é preciso a vlan50 para enviar os pings que estejam relacionados com a VLAN 30 e 40. As outras VLANs são end-to-end,logo não precisam de VLAN intermediaria.

SPANNING TREE

Designated bridge- o que nos permite sair para ir para a root

Se quiser ir por outro lado, baixar o custo da porta de saída e dps troca, o que estava a fowarding fica blocking e o contrario

FORWARDING->BLOCKING

BLOCKING->LISTENING->LEARNING->FORWARDING

10s                     10s                   10s

No RST(Rapid Spanning Tree), n há os estados tds de cima

No core1 definir a VLAN 30,40,50(a vlan 50 aqui tem o endereço 192.50.1.254)

(Os endereços da vlan 50 teem de ser diferentes)

No core2 definir a vlan 10,20,50(a vlan 50 aqui tem o endereço 192.50.1.253)

Mesmo sem adicionar a vlan50 nos switches de distribuição, funcionava na mesma

O core1 so tem a rede 30,40,50, não conhece nem a 10 nem a 20, logo falta meter rotas estáticas tanto no core1 como no core2.

CORE1

Ip route 192.10.1.0 255.255.255.0 192.50.1.253 (vai pela vlan 50 inter-connection)

Ip route 192.20.1.0 255.255.255.0 192.50.1.253 (vai pela vlan 50 inter-connection)

CORE2

Ip route 192.30.1.0 255.255.255.0 192.50.1.254 (vai pela vlan 50 inter-connection)

Ip route 192.40.1.0 255.255.255.0 192.50.1.254 (vai pela vlan 50 inter-connection)

Ping PC1 para PC2

Vai para o CORE1, dps para o CORE2, dps volta pelo f1/3 pq o f1/0 esta bloqueado. Tem de ir para o CORE2 pq o gateway da vlan 10 e da 20 esta no core1, logo tem de ir ate ao CORE2 para descobrir o gateway.

De modo a fazer com que o caminho seja mais direto, podemos ou mudar a root para o CORE2, ou mudar o custo da porta de saída para um valor menor para ir por esse caminho em vez de pelo outro que tem custo 19.

Sol.2- a root continua a ser CORE1 e o custo vai ser 18 em vez de 19 na porta de saída f1/3. Vamos ao Core2 mudar o custo da porta f1/3. Assim a porta f1/0 que estava bloqueada vai parar de estar Blocking e vai ficar em Forwarding. Assim, deixou de estar bloqueado em f1/0 e ficou em f1/14(saída dessa linha no DIST1).Desbloqueou em cima, bloqueou em baixo. Ainda assim n esta resolvido pq esta bloqueado na porta 14 e o ping continua a ir por cima. Resolvia logo se fosse com a mudança de root. Agora temod de desbloquear a porta 14 e bloquear a 15.  Agora vamos meter na ligação DIST1-CORE1 custo 38 para que o custo seja maior do q se for a volta. Se for a volta tem custo 19+18, logo a ligação DIST1-CORE1 tem de ter custo mínimo de 38(para que esta bloqueie e a outra fique livre). IR AO DIST1 E METER F1/15 COM CUSTO 38, ASSIM FICA BLOQUEADA E QUANDO VAI A VOLTA FICA COM CUSTO 19+18, QUE É MENOR QUE 38, LOGO DESBLOQUEIA A F1/14.