CONFIGURAÇOES

ROUTERS

R1

Conf t

Int f1/0

No shutdown

Ip address 192.1.1.1 255.255.255.0

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.0.12.1 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 192.0.13.1 255.255.255.0

End

Write

R2

Conf t

Int f1/0

No shutdown

Ip address 192.1.1.2 255.255.255.0

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.0.12.2 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 192.0.24.2 255.255.255.0

End

Write

R3

Conf t

Int f1/0

No shutdown

Ip address 192.0.35.3 255.255.255.0

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.0.34.3 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 192.0.13.3 255.255.255.0

End

Write

R4

Conf t

Int f1/0

No shutdown

Ip address 192.0.46.4 255.255.255.0

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.0.34.4 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 192.0.24.4 255.255.255.0

End

Write

R5

Conf t

Int f1/0

No shutdown

Ip address 192.0.35.5 255.255.255.0

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.0.56.5 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 192.3.3.5 255.255.255.0

Int f1/1

No shutdown

Ip address 192.2.2.5 255.255.255.0

End

Write

R6

Conf t

Int f1/0

No shutdown

Ip address 192.0.46.6 255.255.255.0

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.0.56.6 255.255.255.0

End

Write

PCS

PC1- ip 192.1.1.100/24 192.1.1.2

PC2- ip 192.3.3.100/24 192.3.3.5

PC3- ip 192.2.2.100/24 192.2.2.5

ROUTER RIP

R1

Router rip

Version 2

Network 192.1.1.0

Network 192.0.12.0

Network 192.0.13.0

End

write

R1

R2

Router rip

Version 2

Network 192.1.1.0

Network 192.0.12.0

Network 192.0.24.0

End

Write

O R1 passa a conhecer a rede 192.0.24.0 pq o R2 lhe disse.

CONFIGURAÇÃO DO OSPF

OSPF é prioritário em relaao ao RIP, se ambos coexistirem.

192.1.1.0/24 é uma rede de transito pq podemos passar por la p ir p baixo ou p cima.

224.0.0.5- endereço multicast

Router c maior ip- vai ser o designated router da rede e o que tiver maior ip a seguir vai ser o backup. Backup repete tudo o que o dr faz mas não tem efeito, so se o dr falhar.

A seguir a fazer passive, 192.1.1.0/24 é uma rede de stub.

4.a.

a) so tem o protocolo RIP, logo so consegue comunicar c os routers q teem RIP

b) R3# configure terminal

R3(config)# router ospf 1

R3(config-router)# redistribute rip subnets

R3(config-router)# end R3# write

Agora quem esta do lado direito já consegue chegar ao lado esquerdo, mas o contrario não

R3# configure terminal

R3(config)# router rip

R3(config-router)# no auto-summary

R3(config-router)# redistribute ospf 1 metric 1

R3(config-router)# end

R3# write

Agora quem esta do lado direito já consegue chegar ao lado esquerdo, e quem esta do lado esquerdo já consegue chegar ao lado direito. O R1 antes so sabia a parte que tinha a ver com o RIP, mas agora já sabe todas.

Normalmente, se houver apenas um router fronteira não se faz restridibuiçao nos dois sentidos, faz-se apenas num e depois do outro lado faz-se uma rota default em vez de restridibuir também. Assim, é preferível, quando so há um router fronteira anunciar uma rota default e fazer redistribuição do outro lado.

Quando há 2 routers fronteiras, faz-se uma rota default nos dois lados em vez de fazer a restridibuiçao.

R3# configure terminal

R3(config)# router ospf 1

R3(config-router)# redistribute rip subnets metric-type 1 metric 1

R3(config-router)# end

R3# write

A seguir a isto o R5 e o R6 já reconhecem a parte da esquerda, já teem as redes todas da esquerda.

Quando um router tem tanto OSPF como RIP, ele da prioridade ao OSPF, pq tem menor distancia administrativa. Para resolver, é so baixar a distancia administrativa do RIP.

(conf t

Router rip

Distance 100(<110)

End

Write)

Assim vai sempre fazer o caminho + curto.