GUIAO 4

R1

Conf t

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.1.3.1 (o ultimo bit é o do Rx, neste caso R1) 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 200.20.3.1 255.255.255.0

End

Write

R2

Conf t

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.2.4.2 (o ultimo bit é o do Rx, neste caso R2) 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 200.20.2.2 255.255.255.0

End

Write

R3

Conf t

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.1.3.3 (o ultimo bit é o do Rx, neste caso R3) 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 192.3.5.3 255.255.255.0

Int f1/0

No shutdown

Ip address 200.10.1.3 255.255.255.0

End

Write

R4

Conf t

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.2.4.4 (o ultimo bit é o do Rx, neste caso R4) 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 200.40.0.4 255.255.255.0

Int f1/0

No shutdown

Ip address 192.4.5.4 255.255.255.0

Int f1/1

No shutdown

Ip address 200.40.1.4 255.255.255.0

End

Write

R5

Conf t

Int f0/0

No shutdown

Ip address 200.30.0.5 (o ultimo bit é o do Rx, neste caso R5) 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 192.3.5.5 255.255.255.0

Int f1/0

No shutdown

Ip address 192.4.5.5 255.255.255.0

End

Write

R6

Conf t

Int f0/0

No shutdown

Ip address 200.20.1.6 (o ultimo bit é o do Rx, neste caso R6) 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 200.20.3.6 255.255.255.0

Int f1/1

No shutdown

Ip address 200.20.0.6 255.255.255.0

Int f1/0

No shutdown

Ip address 200.20.2.6 255.255.255.0

End

Write

R7

Conf t

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.7.8.7 (o ultimo bit é o do Rx, neste caso R7) 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 200.20.1.7 255.255.255.0

End

Write

R8

Conf t

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.7.8.8 (o ultimo bit é o do Rx, neste caso R8) 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 200.50.0.8 255.255.255.0

End

Write

R9

Conf t

Int f0/0

No shutdown

Ip address 200.10.1.9 (o ultimo bit é o do Rx, neste caso R9) 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 200.10.0.9 255.255.255.0

End

Write

PC1

Ip 200.10.0.100/24 200.10.0.9

PC2

Ip 200.30.0.100/24 200.30.0.5

PC3

Ip 200.40.0.100/24 200.40.0.4

PC4

Ip 200.40.1.100/24 200.40.1.4

…

AS 65000 -> Sistema autonomo privado

- Ativar OPSF nos sistemas autónomos com mais q um router(AS100 e AS200)

R1

Conf t

Int f0/0

No shutdown

Ip address 192.1.3.1 (o ultimo bit é o do Rx, neste caso R1) 255.255.255.0

Int f0/1

No shutdown

Ip address 200.20.3.1 255.255.255.0

Ip ospf 1 area 0

End

Write

….

- Ativar o protocol BGP para obter comunicações entre os AS

R4# configure terminal

R4(config)# router bgp 400

R4(config-router)# neighbor 192.4.5.5 remote-as 300

R4(config-router)# network 200.40.0.0 (networks que o R4 quer anunciar ao R5)

R4(config-router)# network 200.40.1.0

R4(config-router)# end

R4# write

R5# configure terminal

R5(config)# router bgp 300

R5(config-router)# neighbor 192.4.5.4  remote-as 400

R5(config-router)# network 200.30.0.0 (networks que o R5 quer anunciar ao R4)

R5(config-router)# end

R5# write

R3# configure terminal

R3(config)# router bgp 100

R3(config-router)# neighbor 192.3.5.5 remote-as 300

R3(config-router)# redistribute ospf 1

R3(config-router)# end

R3# write

- Agr falta no r5 adicionar o neighbour r3 ( neighbor 192.3.5.3 remote-as 100)

Gbp corre sobre tcp

3. BGP: Autonomous Systems with multiple Border Routers

R3 -> apenas adicionar um novo neughbour(neighbor 192.1.3.1 remote-as 200)

R1 -> configurar o bgp

conf t

router bgp 200

neighbor 192.1.3.3 remote-as 100

redistribute ospf 1(anunciar para fora as redes ospf)

end

write

internal bgp -> mesma AS