REDES FICHA 1 TREINO PARA 1º TESTE PRÁTICO

CENARIO 1

a) F, porque o ip 193.3.3.0 não faz parte do processo RIP (diz no enunciado)

b) V

c) F, porque existem duas com custo 2 e só aparece uma

d) F, porque a rota de custo mínimo não é essa, é aquela que vai pelo f0/0 do r3

e) V

f) V, porque conta-se todas as redes em que não usa o f0/0 como next stop(192.1.1.0, 192.0.24.0, 192.0.34.0, 192.0.46.0, 192.0.56.0)

g) V, porque por f0/0 o custo é menor

CENARIO 2

a) F, porque o custo não é 4 mas sim 3( r1-> router de origem + r3 + r4, há 3 links no total) No OSPF há o custo é calculado somando os custos de todos os links percorridos, incluindo o primeiro link de saída do router de origem. No RIP, a métrica apenas é baseada no nº de router atravessados(saltos), sem considerar o router de origem.

b) F, porque tal como diz no enunciado, Sw2 e Sw3 não estão incluídas no processo OSPF

c) F, porque o next stop(via 2001:0:35::3) nunca pode ser um endereço global, tem de ser um link local. No OSPFv3 são utilizados endereços link-local(FE80::/10) para identificar vizinhos e encaminhar os pacotes entre routers.

d) V, porque o número de router link states numa rede OSPFv2 corresponde ao número de routers que existem dentro de uma área OSPF

e) F, só tinha 3 net link states se houvesse 3 redes que fossem de transito, mas so há duas de transito e uma de stub

f)

g) F, porque se fosse do tipo E2 não tinha E1 lá escrito. Se tivesse E1 lá escrito estava bem porque o custo externo era um logo antes o custo era 2, +1= 3

h) repetida

i) repetida

j) V, porque por f0/0 vai ter custo 3(link de saída do router de origem + link de saída de r1 + link de saída de r3) e em f1/0 tambem vai ter custo 3(link de saída de r2 que tem custo 2 + link de saída de r4)