REDES FICHA 1 TREINO PARA 1º TESTE PRÁTICO

CENARIO 1

a) F, porque tinha de estar 192.10.1.0, 192.20.1.0,…

Os endereços das vlans devem corresponder aos endereços atribuídos aos dispositivos na rede.

b) F

c) V

d) F, porque só falha quando um endereço de destino não existir

e) V, porque quando se faz um ping para um ip que não existe, vai ser enviado um arp request para ver qual a estação onde está esse ip e esse arp vai ser enviado para todo o lado

f) V, porque o link DIST1-CORE1 é um trunk e transporta todas as VLANs existentes na rede, logo se um Broadcast for gerado na VLAN 40, ele será encaminhado para todas as portas trunk que transportam a VLAN 40, incluindo a DIST1-CORE1.

CENARIO 2

a) F, porque não é /25, é /24

b) F, porque o echo reply passa na vlan 100 e não na 10

c) F

d) F, porque só manda para a linha do meio e para a da esquerda, ou seja, envia para o Broadcast e é apenas para todas as ligações onde a vlan 20 é conhecida

e) F, porque o 192.10.10.5 é o endereço da dist3 na vlan 100, logo o ping não é entregue na vlan 30, mas sim na vlan 100

f) F, porque é só na parte da direita

Local VLANs - limitadas a um único switch ou um pequeno grupo de switches próximos, com o roteamento entre VLANs ocorrendo localmente em switches de distribuição.

End-to-end VLANs - estão associadas a portas de acesso de switch amplamente dispersas pela rede

CENARIO 3

F1/3 está a FWD, logo é a porta de raiz

a) V

b)  F, o custo é 10

c) F, a F1/15 é que é a porta raiz

d) V, porque f1/0,f1/1 e f1/2 estão bloqueadas logo tem de passar pela f1/3 que é a única que não está bloqueada

e) V, não altera nada pq 10<12 logo a porta que estava bloqueada continua bloqueada e a outra ativa

Se for passra o f1/3 de 19 para 12 não se alterava nada na mesma porque só se alterava se o custo fosse menor que 10