REDES TESTE 2- Auto-Evaluation of Lab Guide No. 3

SCENARIO 1

Update 1- O prefixo anunciado é 200.30.0.0/24, que pertence à AS 300 (ver PC4 e Sw3).

Tem atributo Local Preference, logo vai ser via ibgp e através do next hop da para ver que é do r2 para o r1 porque é 192.1.2.2 e não 192.1.2.7

a)Verdadeiro, porque tem atributo Local Preference, logo vai ser via ibgp e através do next hop da para ver que é do r2 para o r1 porque é 192.1.2.2 e não 192.1.2.7

b)Falso, se fosse do R1 para o R3, o AS_PATH tinha de ser 200,400,300 e nunca apenas 100,300

Pode ter sido enviado do r3 para o r1

c)Verdadeiro, relações entre routers do mesmo AS são ibgp

d)Falso, no Update 1 o AS 400 encaminhou uma rota aprendida de outro AS (300)

Para que o AS 400 não fosse de transito, este não devia permitir que o tráfego que não é originado nem destinado a ele passe por sua rede. Para além disso, ele deveria anunciar apenas suas próprias redes locais (200.40.0.0/24 e 200.40.1.0/24) e jamais anunciar prefixos que ele aprendeu de outros ASs (como AS 300, AS 200 etc.). Por fim, se AS 400 receber a rota 200.30.0.0/24 (da AS 300 via AS 200), ele deve manter essa rota apenas localmente, sem repassá-la a ninguém.

e)Verdadeiro

f)Falso, usa o 192.3.5.3 para chegar ao R3

g)Verdadeiro, porque o local preference pelo r1 é mais alto logo vai ter de ir para a esquerda e também existe uma rota estática para a esquerda logo o trafego de dentro para fora vai pela esquerda. Depois o trafego de volta deve passando pelos AS 200 e 400 passa por menos AS logo vem por ai.

h)Verdadeiro, mas na pergunta em vez de OSPF é BGP.

i)Falso, é BGP em vez de OSPF na pergunta e para alem disso, BGP só escolhe um percurso, ao contrário de OSPF ou EIGRP. Mesmo que existam dois caminhos com o mesmo AS_PATH ou mesmo custo BGP (MED, LOCAL_PREF, etc), apenas um será instalado (o que tiver menor router ID, menor IGP metric até o next-hop, etc).

j) Falso, porque não pode ter o AS destino. O último AS teria de ser 200 e não 65000. O AS 65000 é um stub conectado somente ao AS 200.

k)Falso, se fosse R5 em vez de R4 já era verdadeiro. O “*>” quer dizer que é o caminho preferido que pode ter a ver com ter maior local preference. O “? “ no final da linha do Path indica que a origem da rota é incompleta, geralmente devido à redistribuição de rotas de outro protocolo para o BGP.